ДОГОВОР № ______________

г. Омск                                                                                                                      «___»________ 2020 г.

Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» (Ассоциация «ХК Авангард»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Белых Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые совместно - Стороны,   заключили настоящий  Договор (Далее договор)  о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение действия настоящего Договора осуществлять техническое обслуживание (далее – ТО), следующих систем и оборудования (далее – Оборудование) на объектах Заказчика:

- автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод, противодымная вентиляция, автоматическая установка водяного пожаротушения, автоматическая установка газового пожаротушения, автоматическая установка порошкового пожаротушения, автоматика противопожарных мероприятий, автоматики насосных станции водяного пожаротушения, наружного противопожарного водопровода, первичные средства пожаротушения (далее – АПС, СОУЭ, ВПВ, ПД, АУВПТ, АУГПТ, АУППТ, АПМ, АНСВП, НПВ, ПСП) (далее – Работы).

1.2. Наименование Оборудования, сроки оказания услуг, адреса объектов Заказчика, стоимость ТО указаны в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.

1.3. На техническое обслуживание принимается Оборудование в исправном состоянии и в штатном режиме работы, что подтверждается подписанием Сторонами Акта обследования Оборудования.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с нормативными документами заводов изготовителей оборудования, правилами технической эксплуатации и в соответствии с регламентами, указанными в Приложении № 3, 4 к настоящему Договору.

По настоящему Договору ТО проводится 1 (один) раз в месяц. График и конкретные дни проведения ТО, Исполнитель согласовывает с Заказчиком. О проведенном ТО, Исполнитель делает отметку в Журнале учета работ по ТО, подтвержденную подписью представителя Заказчика (Журнал хранится на объектах Заказчика).

При выполнении ТО, Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка на объектах, техники безопасности, не создавать неудобства.

2.1.2. Исполнитель оказывает Заказчику техническую помощь и консультации по приему и качеству оборудования систем, составлению актов – рекламаций на изделия, вышедшие из строя в течение гарантийного периода по вине завода-изготовителя или организации, установившей оборудование (систему); подготавливать инструкции по эксплуатации систем, консультировать дежурный персонал объектов.

2.1.3. Исполнитель обеспечивает прием и регистрацию устных и письменных заявок Заказчика на выполнение работ, передаваемых Заказчиком в рабочее время с 09.00 до 18.00 по телефону/факсу:_______________________________________.

2.1.4. Исполнитель по получении письменной заявки направляет Заказчику по факсу подтверждение ее получения. Такое подтверждение может быть выражено в надписи на заявке Заказчика «Получено» с указанием даты получения и должно быть заверено подписью получившего факс работника исполнителя с указанием его должности и фамилии.

2.1.5. Исполнитель, при получении письменной заявки и (или) устного сообщения Заказчика на оказание услуг, выполнение работ, обязуется в течение 24 (двадцати четырех) часов прибыть на объект Заказчика для устранения неисправностей.

2.1.6. При первичном ТО Исполнитель проводит проверку технического состояния, паспортизацию, составляет дефектные ведомости систем и технических средств обеспечения противопожарной защиты объектов.

2.1.7. Исполнитель выполняет работы в мастерской по месту нахождения Исполнителя или на объекте Заказчика, что согласуется Сторонами в заявке Заказчика. В случае выполнения работ в мастерской Исполнителя, Исполнитель осуществляет доставку Оборудования до места нахождения мастерской Исполнителя и обратно до объекта Заказчика за счет собственных сил и средств. При выполнении работ в мастерской Исполнителя Сторонами составляется Акт приема-передачи оборудования для осуществления технического обслуживания и (или) ремонта.

2.1.8. Исполнитель обязан выполнить предусмотренные в настоящем Договоре работы лично. В случае невозможности Исполнителем выполнить работы лично, Стороны согласовывают порядок выполнения работ.

2.1.9. При необходимости полной замены систем АПС, СОУЭ, ВПВ, ПД, АУВПТ, АУГПТ, АУППТ, АПМ, АНСВП, НПВ, ПСП на объекте, Исполнитель предоставляет Заказчику основные технические решения и смету затрат на проведение работ.

2.1.10. По окончании выполнения Работ представлять Заказчику документацию:

- документ, подтверждающий факт, объем и качество выполненных Работ по каждому объекту и по каждому виду Работ ежемесячно;

- счет-фактуру.

2.1.11. По окончании выполнения ТО Исполнитель выдает рекомендации в письменном виде по эксплуатации системы и/или необходимости проведения ремонта.

2.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или несвоевременное выполнение Работ, в том числе за их качество;

2.1.13. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, влияющих (могущих в будущем повлиять) на эффективное выполнение Работ;

2.1.14. Не использовать полученную информацию и материалы в целях, не связанных с реализацией настоящего Договора;

2.1.15. Обеспечить полную конфиденциальность полученной в результате реализации настоящего Договора информации;

2.1.16. При оказании услуг строго следовать указаниям представителей Заказчика, касающихся безопасности процесса выполнения работ, сохранению существующих сооружений и коммуникаций, правил поведения и производства работ, иных условий безопасного и разумного выполнения условий настоящего договора, предписанных Заказчиком.

2.2.    Права Исполнителя:

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты надлежащим образом выполненных Работ по настоящему Договору;

2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

2.3.       Обязанности Заказчика:

    - Производить своевременную оплату, в соответствии с положениями Договора, при условии своевременного выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

    - В установленном Договором порядке принять от Исполнителя результаты выполненных Работ.

    - По письменному уведомлению Исполнителя принимать безотлагательные меры по устранению причин задержек и приостановок Работ, произошедших по вине Заказчика

  - Права Заказчика:

    - Требовать устранения Исполнителем недостатков в Оборудовании и/или в Работах.

    - Расторгнуть настоящий Договор в любое время по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

    - Вносить изменения и дополнения в объемы Работ. В случае необходимости внесения изменений Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление о соответствующих изменениях. Любые изменения оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

    - Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качества выполняемых Работ.

    - Отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работ в соответствии с их назначением.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Заказчик оплачивает Услуги включающие в себя все расходы, связанные с выполнением  работ по техническому обслуживанию систем и оборудования пожарной безопасности объектов указанных в Приложении № 1 и № 2, в соответствии с объемами работ предусмотренными Приложением № 3 и № 4 в сумме_____ путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.

3.2. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных  работ, счет-фактуру и другие первичные документы, указанные в п. 2.1.10 настоящего Договора, в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца или факсимильные/сканированные копии с последующим предоставлением оригиналов в течение 10-ти дней после предоставления копий.

3.3. Оплата за ТО систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности производится Заказчиком 1 (один) раз в месяц по факту выполненных работ в течение 10-ти (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по его счету.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6.  Стороны договорились, что стоимость фиксируется и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

3.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

4. Порядок приема-передачи работ и гарантийные обязательства

4.1. После выполнения работ Стороны оформляют и подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывает наименование и стоимость выполненной работы по техническому обслуживанию оборудования.

4.2. В случае обнаружения Заказчиком при приеме выполненных работ явных недостатков, Заказчик не принимает результат работ.  В этом случае Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней устранить недостатки выполненной работы и представить результат работ Заказчику. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ после устранения Исполнителем всех недостатков.

4.3. В случае обнаружения Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и в течение гарантийного срока, установленного п. 4.4. настоящего Договора, скрытых недостатков работ, Заказчик незамедлительно вызывает представителя Исполнителя, о чем направляет ему по электронной почте ______________________или заказным письмом с уведомлением о вручении – письменное уведомление, для составления Акта скрытых недостатков. После получения письменного уведомления, Исполнитель направляет Заказчику подтверждение его получения перечисленными выше способами связи. Подтверждение получения уведомления может быть выражено написанием на уведомлении слов «Получено», ФИО получившего, даты получения уведомления. Исполнитель обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления направить на объект Заказчика представителя Исполнителя для составления Акта о скрытых недостатках. В случае если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления представитель Исполнителя не прибыл для составления Акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт скрытых недостатков и направляет Исполнителю письменную Претензию, оформленную надлежащим образом. Заказчик предъявляет претензию Исполнителю с приложением указанного Акта и вправе требовать безвозмездно устранить недостатки.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком инструкции по эксплуатации оборудования.

4.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с транспортировкой оборудования для ремонта оборудования на объекте Исполнителя несет Исполнитель.

4.6. Если Исполнитель допустил отступления от условий настоящего Договора и приложений к нему, ухудшившие работу, или допустил иные недостатки в работе, Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждой день просрочки платежа, но в любом случае не более 10 %.

5.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Исполнителем периодичности выполнения ТО Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ, выполненных в месяце, предыдущем тому, в котором выявлено нарушение.

5.5. Риск случайной гибели, повреждения технических средств и материалов Исполнителя в течение всего срока действия Договора несет Исполнитель.

5.6. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил пожарной и электробезопасности, а также за соблюдение норм охраны труда при исполнении обязательств по настоящему Договору.

5.7. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье физических лиц, привлеченных для выполнения Работ.

5.8. Исполнитель несет все риски перед третьими лицами и государственными органами, связанные с оказанием им работ и услуг Заказчику по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения требований Регламента Континентальной хоккейной лиги, Молодежной хоккейной лиги, нормативных правовых актов РФ. Исполнитель обязуется при предъявлении претензий, штрафов, иных требований к Заказчику, возместить Заказчику возникшие у него убытки в полном объеме в течение пяти дней после перенаправления Заказчиком соответствующих документов.

5.9. Если Исполнитель своими виновными действиями повредит имущество, принадлежащее Заказчику, то он обязуется по требованию Заказчику произвести соответствующий ремонт поврежденного имущества.

5.10. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, за уплату по всем претензиям, требованиям и по судебным искам, от всякого рода расходов, связанных с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу, в том числе увечьями, несчастными случаями, включая несчастные случаи со смертельным исходом, во время действия настоящего договора, как в отношении Исполнителя лично, так и третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору. Ответственность за страхование Исполнителя, равно как привлекаемых Исполнителем лиц от любых возможных рисков при исполнении настоящего договора лежит на Исполнителе.

5.11. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за выполнение требований безопасности по охране труда, электробезопасности, выполнение требований пожарной безопасности при оказании услуг по настоящему Договору.

5.12. Срок ответа Стороной на претензию об уплате неустойки составляет 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения Стороной. Датой начисления неустойки будет считаться дата поступления суммы неустойки на расчетный счет Стороны (в случае добровольной оплаты неустойки), либо дата вступившего в законную силу решения суда. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.

5.13. Все споры между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним разрешаются путем дружественных переговоров уполномоченных лиц. Если стороны не достигли согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде.

# 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, военных действий, блокады, постановлений, распоряжений государственных органов, указов президента и других независимых от Сторон обстоятельств, если они непосредственно повлияли на ход выполнения настоящего Договора.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно извещает другую Сторону по факсу о наступлении о окончании действия таких обстоятельств.

6.3. Если вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор без обращения в арбитражный суд.

6.4. В указанных случаях ни одна из Сторон не может предъявить другой Стороне претензии на компенсацию убытков.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2021 г.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя о предстоящем прекращении Договора не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.

7.3. Стороны осуществляют взаиморасчеты по настоящему Договору до момента расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1. В случае изменений в цепочке собственников Стороны 1, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Стороны 1 последний предоставляет Стороне 2 информацию об изменениях по адресу электронной почты info@hc-avangard.com в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Договора.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

8.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 «Перечень систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности на объекте Хоккейная Академия «Авангард» и стоимость технического обслуживания (ТО)»;

- Приложение № 2 «Перечень систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности на объекте Детский хоккейный центр «Авангард» и стоимость технического обслуживания (ТО)»;

- Приложение № 3 «Регламентные работы по техническому обслуживанию систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности объекта Хоккейная Академия «Авангард»;

- Приложение № 4 «Регламентные работы по техническому обслуживанию систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности объекта Детский хоккейный центр «Авангард».

8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» Юридический адрес: 644010, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 132, корп. 3 Тел. (факс) 707-125 ИНН/КПП 5504087088/550401001 ОГРН 1035507031284 р/с 40703810845000100326 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк РФ г. Омск к/с № 30101810900000000673 БИК 04209673 |  |
| --- | --- | --- |
| ____________ ______________________ М.П. | Генеральный директор ________________________ С.Ю. Белых М.П |  |

Приложение № 1

к Договору №_______________

от «___» ____________ 2020 г.

Перечень систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности на объекте
Хоккейная Академия «Авангард» и стоимость технического обслуживания (ТО)

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Хоккейная Академия «Авангард» | 644008, г. Омск, проспект Мира, 1 Б |

Технические средства системы пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Панель пожарной сигнализации FX 3NET | 5 |
| 2 | Контроллер (плата) адресно-аналоговых шлейфов FX-SLC | 12 |
| 3 | Батарейный шкаф FX/AX/IX-BAT | 5 |
| 4 | Аккумулятор 12В/17 А*ч | 20 |
| 5 | Повторитель сигнала REPX | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ESMI 22051Е | 1938 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с изолятором КЗ ESMI 22051ЕI | 82 |
| 8 | Базовое основание для извещателей В501АР | 2020 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый, красный MCP5A | 137 |
| 10 | База для MPC5A SR1T | 137 |
| 11 | Модуль 1 вход EM210E | 6 |
| 12 | Модуль 2 входа EM220E | 30 |
| 13 | Модуль 2 входа и 1 выход EM221E | 8 |
| 14 | Монтажная коробка для монтажа модулей M200-SMB | 44 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 G | 4 |
| 16 | Блок резервированного питания 24В, 4А РИП-24 исп. 06 Болид | 6 |
| 17 | Аккумулятор 12В, 26А*ч DT1226 Delta | 10 |
| 18 | Аккумулятор 12В, 40А*ч DT1240 Delta | 2 |
| 19 | Прибор приемно-контрольный пожарный Integral IP BX Schrack Seconet | 1 |
| 20 | Аккумулятор 12В, 7,2Ач Schrack Seconet | 2 |
| 21 | Система аспирационная, один трубопровод, без индикации ASD 535-1 Schrack Seconet | 2 |
| 22 | Система аспирационная, два трубопровода, без индикации ASD 535-2 Schrack Seconet | 5 |
| 23 | Извещатель пожарный дымовой аспирационный (0,02-10%/м) SSD 535-3 Schrack Seconet | 12 |
| 24 | Модуль для подключения ASD 535 в адресный шлейф XLM 35 Schrack Seconet | 7 |
| 25 | Кран трехходовой D=25мм MV 25 Schrack Seconet | 12 |
| 26 | Фильтр большой правый DFU 535XL-R Schrack Seconet | 5 |
| 27 | Фильтр большой левый DFU 535XL-L Schrack Seconet | 7 |
| 28 | Труба ПВХ D=25мм, L=5м RAS R25 Schrack Seconet | 234 |
| 29 | Кабель огнестойкий парной скрутки экранированный КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 18500 метров |
| 30 | Кабель огнестойкий парной скрутки экранированный КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1200 метров |
| 31 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 600 метров |
| 32 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 | 200 метров |
| 33 | Щит стальной настенный 500х400х200 (ВхШхГ) RAM block | 1 |
| 34 | Персональный компьютер: Intel-i3, 4GB RAM, 1000GB HDD, 2GB | 1 |
| 35 | ПО графический пользовательский интерфейс Esgraf | 1 |

Технические средства системы оповещения

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Гостиница |  |  |
| 1 | Системный контроллер Plena VAS LBB 1990/00 | 1 |
| 2 | Коммутатор/маршрутизатор Plena VAS LBB 1992/00 | 2 |
| 3 | Вызывная станция Plena VAS LBB 1956/00 | 1 |
| 4 | Клавиатура расширения вызывной станции Plena VAS LBB 1957/00 | 1 |
| 5 | Усилитель мощности Plena , 720/480 Вт, EVAC LBB 1938/20 | 1 |
| 6 | 24В зарядное устройство PLN-24CH12 | 1 |
| 7 | Аккумулятор 12В/65Ач DTM 1265 | 2 |
| 8 | Корпусный громкоговоритель 6Вт LB1-UW06-L | 222 |
| 9 | Корпусный громкоговоритель 6Вт LBC 3087/41 | 39 |
| 10 | Оповещатель звуковой Антишок | 13 |
| 11 | Табло световое «Выход» КОП-25 | 29 |
| 12 | ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ PLENA VAS LBB 1996/00 | 1 |
| 13 | Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП(Б) с ОЭ и КЭ (исп.пассивный) | 3 |
| 14 | Устройства коммутации и диагностики УК-Д(04), 24В исп. КМ-О | 6 |
| 15 | Блок резервного питания РИП-24 исп.06 | 1 |
| 16 | Аккумулятор 40Ач DTM-1240 | 2 |
| 17 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | 4200 метров |
| 18 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | 700 метров |
| 19 | Кабель UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0.52 СПЕЦЛАН | 300 метров |
| 20 | Шкаф напольный 19", 27U 1272х600х800 мм, разборный, дверь со стеклом | 1 |
| 21 | Блок силовых розеток горизонтальный SOHO, 8 позиций 8A, 19" 1U, черный REC-S464 | 1 |
| 22 | Универсальный вентилятор с термореле, 6 элементов, серый | 2 |
| Арена |  |  |
| 23 | Системный контроллер Plena VAS LBB 1990/00 | 1 |
| 24 | Коммутатор/маршрутизатор Plena VAS LBB 1992/00 | 8 |
| 25 | Вызывная станция Plena VAS LBB 1956/00 | 1 |
| 26 | Клавиатура расширения вызывной станции Plena VAS LBB 1957/00 | 2 |
| 27 | Усилитель мощности Plena , 720/480 Вт, EVAC LBB 1938/20 | 6 |
| 28 | 24В зарядное устройство PLN-24CH12 | 2 |
| 29 | Аккумулятор 12В/90Ач Герметичный DTM 1290 | 4 |
| 30 | Корпусный громкоговоритель 6Вт LB1-UW06-L | 481 |
| 31 | Корпусный громкоговоритель 12Вт LB1-BW12-D | 11 |
| 32 | Громкоговоритель рупорный, 50Вт LBC3406/16 | 16 |
| 33 | Мембрана для рупорного громкоговорителя, 30 Вт LBN 9001/00 | 16 |
| 34 | Громкоговоритель рупорный, 10Вт LBC 3491/12 | 11 |
| 35 | Оповещатель звуковой Антишок | 27 |
| 36 | Табло световое «Выход» КОП-25 | 141 |
| 37 | Табло световое «Направление эвакуации» КОП-25 | 83 |
| 38 | Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП(Б) с ОЭ и КЭ (исп.пассивный) | 23 |
| 39 | Блок резервного питания РИП-24 исп.06 | 3 |
| 40 | Аккумулятор 40Ач | 6 |
| 41 | Устройства коммутации и диагностики УК-Д (04) исп. У (24В) | 23 |
| 42 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | 16000 метров |
| 43 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 | 2200 метров |
| 44 | Кабель UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0.52 СПЕЦЛАН | 660 метров |
| 45 | Блок силовых розеток горизонтальный SOHO, 8 позиций 8A, 19" 1U, черный REC-S464 | 4 |
| 46 | Универсальный вентилятор с термореле, 6 элементов, серый REC-RMFTU-6A-GY | 4 |
| 47 | Шкаф напольный 19", 27U 1272х600х800 мм, разборный, дверь со стеклом | 2 |

Технические средства автоматической установки водяного пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения, автоматической установки порошкового пожаротушения с функцией обнаружения и тушения пожара с одновременной сигнализаций в помещение дежурного персонала

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор пожарный управления Поток-3Н | 1 |
| 2 | Блок индикации и управления Поток-БКИ | 1 |
| 3 | Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем мощностью до30 кВт ШКП-30 | 2 |
| 4 | Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем мощностью до 4 кВт ШКП-4 | 1 |
| 5 | Оповещатель пожарный световой "Насосная станция" IP54 КОП-25 П | 1 |
| 6 | Оповещатель пожарный световой "Подключение пожарной техники" IP54 КОП-25 П | 1 |
| 7 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал-20П SMD | 1 |
| 8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | 1 |
| 9 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач Delta DT 1207 | 1 |
| 10 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач Delta DT 1217 | 1 |
| 11 | Датчик затопления ДЗ-4 | 2 |
| 12 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 800 метров |
| 13 | Провод желто-зеленый ПуВ 1х6 | 100 метров |
| 14 | Блок индикации системы модульного пожаротушения С2000-ПТ | 1 |
| 15 | Прибор управления модульным пожаротушением С2000-АСПТ | 3 |
| 16 | Модуль подключения нагрузки МПН | 23 |
| 17 | Аккумулятор 12В, 4,5А*ч DT12045 | 6 |
| 18 | Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М | 1 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной с переключающимся герконом, IP55 ИПР-535-26 "СЕВЕР"(ИП 535-26) | 2 |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (Профи-О) ИП 212-73 | 16 |
| 21 | Базовое основание для ИП 212-73 B-401 | 16 |
| 22 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ | 3 |
| 23 | Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена!" IP54 КОП-25П | 2 |
| 24 | Оповещатель пожарный световой "Порошок! Не входи!" IP54 КОП-25П | 2 |
| 25 | Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена!" КОП-25 | 1 |
| 26 | Оповещатель пожарный световой "Порошок! Не входи!" КОП-25 | 1 |
| 27 | Оповещатель пожарный световой "Порошок! Уходи!" КОП-25 | 3 |
| 28 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 "Аякс" | 3 |
| 29 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | 3 |
| 30 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач Delta DT 1217 | 3 |
| 31 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 3 |
| 32 | Резистор С2-33Н-0,25-1,5 кОм +5% | 20 |
| 33 | Резистор С2-33Н-0,25-4,7 кОм +5% | 20 |
| 34 | Резистор KNP300-33R ±5% (3Вт, 33 Ом ±5%) | 20 |
| 35 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 400 метров |
| 36 | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |
| 37 | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | 2 |
| 38 | Блок индикации системы модульного пожаротушения С2000-ПТ | 2 |
| 39 | Прибор управления модульным пожаротушением С2000-АСПТ | 8 |
| 40 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.56 | 1 |
| 41 | Аккумуляторная батарея 12В, 40Ач Delta DT 1240 | 2 |
| 42 | Модуль подключения нагрузки МПН | 32 |
| 43 | Аккумулятор 12В, 4,5А*ч DT12045 | 16 |
| 44 | Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М | 8 |
| 45 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (Профи-О) ИП 212-73 | 34 |
| 46 | Базовое основание для ИП 212-73 B-401 | 34 |
| 47 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ | 8 |
| 48 | Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена!" КОП-25 | 8 |
| 49 | Оповещатель пожарный световой "Газ! Не входи!" КОП-25 | 8 |
| 50 | Оповещатель пожарный световой "Газ! Уходи!" КОП-25 | 8 |
| 51 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 "Аякс" | 8 |
| 52 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 800 метров |
| 53 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1000метров |

Технические средства автоматики насосной станции установки водяного пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения, автоматической установки порошкового пожаротушения с функцией обнаружения и тушения пожара с одновременной сигнализаций в помещение дежурного персонала

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая часть водяного пожаротушения Насосная станция: |  |  |
| 1 | Насос, Q=115 м3/час, H=49 м.в.ст., N=22 кВт, в комплекте с ответными фланцами GRUNDFOS NB 65-200/198 | 2 |
| 2 | Насос, Q=3 м3/час, H=70 м.в.ст., N=1,1 кВт, муфтовое соединение GRUNDFOS CR 3-15 | 1 |
| 3 | Напорный мембранный бак, тип «DE» REFLEX 80л, 16 бар | 1 |
| 4 | Межфланцевый дисковый поворотный затвор с редуктором и автоматическим сигнализатором положения Ду 150, Pn16 BFV-250 | 12 |
| 5 | Межфланцевый дисковый поворотный затвор с редуктором и автоматическим сигнализатором положения Ду 125, Pn16 BFV-250 | 3 |
| 6 | Межфланцевый дисковый поворотный затвор с редуктором и автоматическим сигнализатором положения, Ду 100, Pn16 BFV-250 | 8 |
| 7 | Затвор дисковый межфланцевый мод. Machaon BFV-01/W, Ду 100 | 1 |
| 8 | Затвор дисковый межфланцевый мод. Machaon BFV-01/W, Ду 100 | 1 |
| 9 | Клапан обратный двустворчатый межфланцевый Ду 150, Ру16 Khlop CV-02/W | 2 |
| 10 | Клапан обратный двустворчатый межфланцевый Ду 80, Ру16 Khlop CV-02/W | 2 |
| 11 | Клапан обратный створчатый, соединение муфтовое – вн. резьба 1 ¼ ‘’ (Ду 32), Ру16 CV-03/T | 1 |
| 12 | Сигнализатор давления PS 120-2 PS 120-2 | 5 |
| 13 | Манометр с резьбой ½’, диапазоном измерения 0…16 бар | 7 |
| 14 | Клапан спринклерный «мокрый» модель, Ду 150, с обвязкой, замедляющей камерой и арматурой тревожной продувки AV-1 | 2 |
| 15 | Клапан спринклерный «мокрый» модель, Ду 100, с обвязкой, замедляющей камерой и арматурой тревожной продувки AV-1 | 3 |
| 16 | Сигнализатор давления PS 102 | 5 |
| 17 | Сигнализатор потока жидкости (VSR-F) Ду 100 VSR-EU | 2 |
| 18 | Кран шаровый Ду 32 вн.-вн. 1 1/4" FWL51-f32-f32 | 2 |
| 19 | Кран шаровый Ду 25 вн.-вн. 1" FWL51-f25-f25 | 2 |
| 20 | Кран шаровый Ду 15 вн.-нар. 1/2" FWL53-m15-f15 | 8 |
| 21 | Кран шаровый Ду 50 вн.-нар. 2" FWL53-m50-f50 | 5 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический ½” Ру=1,0 | 3 |
| 23 | Кран шаровый нар.-вн. с устройством для выпуска воздуха Ду 15 ½" | 7 |
| 24 | Головка напорная (вн. рез.) ГМ-80 | 2 |
| 25 | Головка заглушка напорная ГЗ 80 | 2 |
| 26 | Головка напорная (вн. рез.) ГМ-50 | 5 |
| 27 | Головка заглушка напорная ГЗ 50 | 5 |
| 28 | Труба стальная электросварная 159×4,5 (Ду 150) | 48 метров |
| 29 | Труба стальная электросварная 133×4,5 (Ду 125) | 24 метра |
| 30 | Труба стальная электросварная 108×4,0 (Ду 100) | 24 метра |
| 31 | Труба стальная электросварная 89×3,5 (Ду 80) | 18 метров |
| 32 | Труба стальная электросварная 57×3,5 (Ду 50) | 24 метра |
| 33 | Труба стальная водогазопроводная 32×2,5 (Ду 32, Дн=42,4) | 18 метров |
| 34 | Труба стальная водогазопроводная 25×2,8 (Ду 25, Дн=33,7) | 6 метров |
| 35 | Стакан Н=300мм, труба стальная электросварная 1083 | 5 |
| 36 | Патрубок, труба стальная водогазопроводная 503,5 | 2 метра |
| Спринклерные секции |  |  |
| 37 | Ороситель спринклерный универсальный, TY 365, Кф=80, 57 0 С, ½ “ TY 365 | 1930 |
| 38 | Ороситель спринклерный розеткой вниз, TY 325, Кф=80, 57 0 С, ½ “ TY 325 | 700 |
| 39 | Ороситель спринклерный универсальный, TY 365, Кф=80, 93 0 С, ½ “ TY 365 | 14 |
| 40 | Цоколь плоский | 531 |
| 41 | Цоколь фасонный | 167 |
| 42 | Кран шаровый Ду 50 вн./вн. | 20 |
| 43 | Головка напорная ГЦ-50 С-RU.ПБ01.В.00814 | 20 |
| 44 | Головка заглушка ГЗ-50 С-RU.ПБ01.В.00814 | 20 |
| 45 | Рукав пожарный напорный ø51 мм., длина 20 м. в сборе с головкой рукавной С-RU.ПБ01.В.00342 | 4 |
| 46 | Воздухоотводчик автоматический ½” Ру=1,0 | 20 |
| 47 | Кран шаровый Ду 15 вн./нар. | 20 |
| 48 | Кран шаровый Ду 25 вн./нар. | 30 |
| Шкафы пожарные |  |  |
| 49 | ШПК-320-21ВЗБ шкаф для двух пожарных кранов, металлический, навесной, цвет белый, с окнами, с замками. 1300х540х230 мм | 32 |
| 50 | ШПКО-320-НЗБ шкаф для пожарного крана и двух огнетушителей, металлический, навесной, цвет белый, без окна, с евроручкой. 1300х540х230 мм Д-RU.ПБ02.В.00007 | 100 |
| 51 | Огнетушитель ОП 5(з) | 200 |
| 52 | Огнетушитель ОП 8(з) | 80 |
| 53 | Рукав пожарный напорный ø50 мм., длина 20 м. в сборе с двумя рукавными головками ГР-50 | 132 |
| 54 | Ствол пожарный РС-50 | 132 |
| 55 | Головка напорная соединительная муфтовая ГМ-50 (вн.) | 132 |
| 56 | Кран пожарный латунный муфта-цапка 1250 Ду 50 (вн./нар.) КПЛМ – 50/1 | 132 |
| 57 | Диафрагма для пожарного крана Ду 50, Д внутр. 22 мм. | 82 |
| 58 | Диафрагма для пожарного крана Ду 50, Д внутр. 24 мм | 50 |
| 59 | Труба стальная электросварная 133×4,5 (Ду 125) | 170 метров |
| 60 | Труба стальная электросварная 108×4,0 (Ду 100) | 180 метров |
| 61 | Труба стальная электросварная 89×3,5 (Ду 80) | 2000 метров |
| 62 | Труба стальная электросварная 57×3,5 (Ду 50) | 800 метров |
| 63 | Труба стальная водогазопроводная 32×3,2 (Ду 32, Дн=42,4) | 1850 метров |
| 64 | Труба стальная водогазопроводная 25×2,8 (Ду 25, Дн=33,7) | 1350 метров |
| 65 | Труба стальная водогазопроводная 20×2,8 (Ду 20, Дн=26,8) | 400 метров |
| 66 | Труба стальная электросварная оцинкованная 114×4,0 (Ду 100) | 490 метров |
| 67 | Труба стальная электросварная оцинкованная 89×3,5 (Ду 80) | 125 метров |
| 68 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50×3,5 (Ду 50, Дн=60) | 130 метров |
| 69 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 32×3,2 (Ду 32, Дн=42,4) | 2980 метров |
| Технологическая часть газового пожаротушения |  |  |
| Аппаратная №1038.1 |  |  |
| 70 | Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л | 1 |
| 71 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 20 кг |
| 72 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 73 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 74 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 75 | Устройство выпускное УВ-24-170 | 1 |
| Аппаратная №1023 |  |  |
| 76 | Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-Л | 1 |
| 77 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 56 кг |
| 78 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 79 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 80 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 81 | Устройство выпускное УВ-40-170 | 1 комп |
| Звукоаппаратная №2041 |  |  |
| 82 | Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л | 1 |
| 83 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 22 кг |
| 84 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 85 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 86 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 87 | Рукав высокого давления РВД 25.2SN.М39х2-0,6 | 1 |
| 88 | Насадок НГПд 1.1-5,8-01 | 1 |
| 89 | Насадок НГПд 1.3-3,0-01 | 1 |
| 90 | Втулка РВД24 - труба Дн24 | 1 |
| 91 | Втулка для насадки с контргайкой G 1/2" | 2 |
| 92 | Труба стальная Ø24x4,0 Ст.20 (Ду20) | 5 метров |
| Помещение аппаратной и управления табло №3022 |  |  |
| 93 | Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л | 1 |
| 94 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 43 кг |
| 95 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 96 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 97 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 98 | Устройство выпускное УВ-24-170 | 1 |
| Звукоаппаратная №3020 |  |  |
| 99 | Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л | 1 |
| 100 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 37 кг |
| 101 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 102 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 103 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 104 | Устройство выпускное УВ-24-220 | 1 комп |
| Помещение аппаратной таблоида №3021 |  |  |
| 105 | Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л | 1 |
| 106 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 34 кг |
| 107 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 108 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 109 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 110 | Устройство выпускное УВ-40-220 | 1 комп |
| Помещение аппаратной видеосудейства №3023 |  |  |
| 111 | Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-Л | 1 |
| 112 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 83 кг |
| 113 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 114 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 115 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 116 | Устройство выпускное УВ-40-170 | 1 комп |
| Помещение центральной аппаратной №2035 |  |  |
| 117 | Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40-Л | 1 |
| 118 | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | 53 кг |
| 119 | Пусковое устройство ПУО-2 | 1 |
| 120 | Сигнализатор давления газовый СДГ | 1 |
| 121 | Стеновое крепление модуля СКМ-1-316 | 2 |
| 122 | Устройство выпускное УВ-40-170 | 1 комп |
| Технологическая часть порошкового пожаротушения |  |  |
| Электрощитовая № 1024 |  |  |
| 123 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-8-И-ГЭ-У2 «Буран-8У» | 3 |
| Электрощитовая № 1226 |  |  |
| 124 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-8-И-ГЭ-У2 «Буран-8У» | 4 |
| Кабельная №021 |  |  |
| 125 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-8-И-ГЭ-У2 «Буран-8У» | 2 |
| Кабельная №025 |  |  |
| 126 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-8-И-ГЭ-У2 «Буран-8У» | 2 |

Технические средства автоматики противопожарных мероприятий с функцией информирования дежурного персонала

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая часть АПМ |  |  |
| 1 | Модуль 2 входа EM220E | 5 |
| 2 | Шкаф управления задвижкой ЩУЗ | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания 24В SKAT-24-2.0-DIN | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач | 2 |
| 5 | Шкаф управления электрозадвижкой, с рабочим током – 1,5 А; входное напряжение - 380В; исполнение шкафа – IP54; управляющие сигналы для задвижки - (1,5А; 380; 54; 24) | 1 |
| 6 | Шкаф с монтажной платой IP65 ГxШxВ: YKM40-02-65 | 1 |
| 7 | Шкаф контроля и управления ШУВ/11,0 | 7 |
| 8 | Панель пожарной сигнализации FXM 3 NET | 1 |
| 9 | Аккумулятор 12В, 12Ач | 2 |
| 10 | Модуль контроля и управления MCOX-OB | 1 |
| 11 | Контроллер (плата) адресно-аналоговых шлейфов FX-SLC | 8 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый, желтый MCP5A | 16 |
| 13 | База для MPC5A (желтая) SR1T | 16 |
| 14 | Модуль 1 вход EM210E | 46 |
| 15 | Модуль 2 входа EM220E | 540 |
| 16 | Модуль 2 входа и 1 выход EM221E | 81 |
| 17 | Модуль 1 выход 24В EM201E | 14 |
| 18 | Монтажная коробка для монтажа модулей M200-SMB | 681 |
| 19 | Модуль управления 220В EM201E-240 | 587 |
| 20 | Шкаф контрольно-пусковой, 4кВт ЩУВ/4,0 | 14 |
| 21 | Шкаф контрольно-пусковой, 5,5кВт ЩУВ/5,5 | 17 |
| 22 | Шкаф контрольно-пусковой, 7,5кВт ЩУВ/7,5 | 7 |
| 23 | Шкаф контрольно-пусковой, 11кВт ЩУВ/11 | 9 |
| 24 | Шкаф управления задвижкой ЩУЗ | 4 |
| 25 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-6 | 9 |
| 26 | Щит управления люками дымоудаления в комплекте с АКБ mcr 9705-5A | 1 |
| 27 | Модуль расширения на 4 канала до 48А в комплекте с АКБ mcr R0448-4 | 1 |
| 28 | Кнопка открытия люков ДУ RPO-1 | 1 |
| 29 | Кабель огнестойкий парной скрутки экранированный КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7700 метров |
| 30 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 500 метров |
| 31 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 3800 метров |
| 32 | Кабель огнестойкий парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 4х2х0,75 | 200 метров |
| 33 | Кабель огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 2х4 | 100 метров |
| 34 | Кабель огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 2х6 | 100 метров |
| 35 | Кабель огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | 7000 метров |

Технические средства противодымной вентиляции

спортивный блок

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| ДУ1 |  |  |
| 1 | щит управления | 1 |
| 2 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 3 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 4 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 5 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 6 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 7 |
| 7 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 4 |
| 8 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 3 |
| 9 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 236,8 кг |
| 10 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 14,76 м2 |
| 11 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 357,2 м2 |
| 12 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 357,2 кг |
| ДУ2 |  |  |
| 13 | щит управления | 1 |
| 14 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 15 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 16 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 17 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 18 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 4 |
| 19 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 4 |
| 20 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 124,2 кг |
| 21 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 8,88 м2 |
| 22 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 184,4 м2 |
| 23 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 184,4 кг |
| ДУ3 |  |  |
| 24 | щит управления | 1 |
| 25 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 26 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 28 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 29 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 30 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 31 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*800-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 32 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*500-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 33 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 5 |
| 34 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 268,9 кг |
| 35 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 9,19 м2 |
| 36 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 412,5 м2 |
| 37 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 412,5 кг |
| ДУ4 |  |  |
| 38 | щит управления | 1 |
| 39 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 40 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 41 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 42 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 43 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 44 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 2 |
| 45 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 112 кг |
| 46 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрыты коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 15,48 м2 |
| 47 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 158,4 м2 |
| 48 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 158,4 кг |
| ДУ5 |  |  |
| 49 | щит управления | 1 |
| 50 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 51 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 52 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 53 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 54 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 3 |
| 55 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 3 |
| 56 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 86,4 кг |
| 57 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 10,67 м2 |
| 58 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 122 м2 |
| 59 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 122 кг |
| ДУ6 |  |  |
| 60 | щит управления | 1 |
| 61 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 62 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 63 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 64 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 65 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*500-К/220В "NevAtom" | 3 |
| 66 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 3 |
| 67 | Металл сортовой для крепления воздуховодов Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 124,6 кг 15,14 м2 |
| 68 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 177,8 м2 |
| 69 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 177,8 кг |
| ДУ7 |  |  |
| 70 | щит управления | 1 |
| 71 | вентилятор радиальный ВР 86-77-10 ДУ 400 11,0кВт*750об/мин. Прав0 "NevAtom" | 1 |
| 72 | Виброизолятор ДО-42 - - "NevAtom" | 5 |
| 73 | Защитная сетка 700х700 | 1 |
| 74 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 75 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 4 |
| 76 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200x800 "NevAtom" | 4 |
| 77 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 158,3 кг |
| 78 | Огнезащитный материал из каменной ваты EI60, рулонный, покрытый коррозионностойкой проволокой с алюминиевой фольгой,б=25мм ALU WIRED MAT105 (Г1-КМ1) "Rockwool" | 33,96 м2 |
| 79 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 215,2 м2 |
| 80 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 215,2 кг |
| ДУ8-13 |  |  |
| 81 | щит управления | 1 |
| 82 | Люк дымоудаления с коньком, зубчато-реечным приводом и слоем теплоизоляции ORI 51/HT 1200x1800 “Keraplast” | 6 |
| ПД1 |  |  |
| 83 | щит управления | 1 |
| 84 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 85 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 86 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 6 |
| 87 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*500-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 88 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 6 |
| 89 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1200х800 "NevAtom" | 1 |
| 90 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 224,1 кг |
| 91 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 354,3 м2 |
| 92 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 354,3 кг |
| ПД2 |  |  |
| 93 | щит управления | 1 |
| 94 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 95 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 96 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1200*800-С/220В - "NevAtom" | 1 |
| 97 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В - "NevAtom" | 3 |
| 98 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 3 |
| 99 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-890х1290 "NevAtom" | 1 |
| 100 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 149,5 кг |
| 101 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 205,9 м2 |
| 102 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 205,9 кг |
| ПД3 |  |  |
| 103 | щит управления | 1 |
| 104 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 105 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 106 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 4 |
| 107 | Клапан дымоудаления KD-2-120-600*800-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 108 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 5 |
| 109 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 245 кг |
| 110 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 359,8м2 |
| 111 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 359,8 кг |
| ПД4 |  |  |
| 112 | щит управления | 1 |
| 113 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 114 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 115 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 116 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 2 |
| 117 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 127 кг |
| 118 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 186,3 м2 |
| 119 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 186,3 кг |
| ПД5 |  |  |
| 120 | щит управления | 1 |
| 121 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 122 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 123 | Клапан дымоудаления KD-2-120-600*800-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 124 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 125 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 3 |
| 126 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 78,5 кг |
| 127 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 116.9 м2 |
| 128 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 116,9 кг |
| ПД6 |  |  |
| 129 | щит управления | 1 |
| 130 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 131 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 132 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 3 |
| 133 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 3 |
| 134 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 116 кг |
| 135 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 173 м2 |
| 136 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 173 кг |
| ПД7 |  |  |
| 137 | щит управления | 1 |
| 138 | вентилятор осевой УВОП-В-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 139 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 140 | Клапан дымоудаления KD-2-120-600*800-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 141 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-К/220В "NevAtom" | 3 |
| 142 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-800х1200 "NevAtom" | 4 |
| 143 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 166,1 кг |
| 144 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 244,1 м2 |
| 145 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 244,1 кг |
| ПД8 |  |  |
| 146 | щит управления | 1 |
| 147 | вентилятор осевой УВОП-Е-10,0-6 “КВМ” | 1 |
| 148 | Обратный клапан утепленный круглого сечения Ø1000 | 1 |
| 149 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1200*600-С/220В "NevAtom" | 1 |
| 150 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 15,5 кг |
| ПД9 |  |  |
| 160 | щит управления | 1 |
| 161 | вентилятор осевой УВОП-В-10,0-6 “КВМ” | 1 |
| 162 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 163 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*600-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 164 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 12,4 кг |
| ПД10 |  |  |
| 165 | щит управления | 1 |
| 166 | вентилятор осевой УВОП-Б-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 167 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 168 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*600-К/220В "NevAtom" | 2 |
| 169 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1000х600 "NevAtom" | 2 |
| 170 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 55,8 кг |
| 171 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 66,08 м2 |
| 172 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 66,08 кг |
| ПД10.1 |  |  |
| 173 | щит управления | 1 |
| 174 | Вентилятор выт. L =260 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m "NevAtom" | 1 |
| 175 | Быстроразъемные хомуты Ф160 "NevAtom" | 2 |
| 176 | Нагреватель электрический NEK 200/6 "NevAtom" | 1 |
| 177 | Воздушный клапан с приводом KVK 160 "NevAtom" | 1 |
| 178 | Диффузор универсальный круглый ДПУ-М-200 “Арктос” | 2 |
| 179 | Решетка наружная АРН-100х200 “Арктос” | 1 |
| 180 | Клапан KPNZ-90-200-NP-SN-MN220-03 (KOZK-2-НЗ-90) "NevAtom" | 2 |
| 181 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 7,7 кг |
| 182 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 13,29 м2 |
| 183 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 13,29 кг |
| ПД11 |  |  |
| 184 | щит управления | 1 |
| 185 | вентилятор осевой УВОП-Б-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 186 | Обратный клапан круглого сечения Ø710 | 1 |
| 187 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*600-К/220В "NevAtom" | 1 |
| 188 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1000х600 "NevAtom" | 1 |
| 189 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 41,1 кг |
| 190 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 53,73 м2 |
| 191 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 53,73 кг |
| ПД11.1 |  |  |
| 192 | щит управления | 1 |
| 193 | Вентилятор выт. L =260 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m "NevAtom" | 1 |
| 194 | Быстроразъемные хомуты Ф160 "NevAtom" | 2 |
| 195 | Нагреватель электрический NEK 200/6 "NevAtom" | 1 |
| 196 | Воздушный клапан с приводом KVK 160 "NevAtom" | 1 |
| 197 | Наружная решетка Ø160 СG-160 “Polar Bear” | 1 |
| 198 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 1,8 кг |
| 199 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 2,58 м2 |
| 200 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 2,58 кг |
| 201 | Тепловая изоляция K Flex ST толщиной δ=50мм, самоклеящаяся AD 50 ST "K-Flex" | 0,66 м2 |
| ПД12 |  |  |
| 202 | щит управления | 1 |
| 203 | Вентилятор выт. L =500 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m "NevAtom" | 1 |
| 204 | Быстроразъемные хомуты Ф160 "NevAtom" | 1 |
| 205 | клапан обратный КО-160 "NevAtom" | 1 |
| 206 | Диффузор универсальный круглый ДПУ-М-200 “Арктос” | 2 |
| 207 | Наружная решетка Ø250 СG-250 “Polar Bear” | 1 |
| 208 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 9,8 кг |
| 209 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 16.07 м2 |
| 210 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 16,07 кг |
| ПД12.1 |  |  |
| 211 | щит управления | 1 |
| 212 | Вентилятор выт. L =260 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m "NevAtom" | 1 |
| 213 | Быстроразъемные хомуты Ф160 "NevAtom" | 2 |
| 214 | Нагреватель электрический NEK 200/6 "NevAtom" | 1 |
| 215 | Воздушный клапан с приводом KVK 160 "NevAtom" | 1 |
| 216 | Наружная решетка Ø160 СG-160 “Polar Bear” | 1 |
| 217 | Диффузор универсальный круглый ДПУ-М-200 “Арктос” | 1 |
| 218 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 0,9 кг |
| 219 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 1 м2 |
| 220 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 1 кг |
| 221 | Тепловая изоляция K Flex ST толщиной δ=50мм, самоклеящаяся AD 50 ST "K-Flex" | 1,1 м2 |
| ПД13 |  |  |
| 222 | щит управления | 1 |
| 223 | вентилятор осевой УВОП-Б-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 224 | Обратный клапан круглого сечения Ø630 | 1 |
| 225 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*600-С/220В "NevAtom" | 1 |
| 226 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-890х700 "NevAtom" | 1 |
| 227 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 34.4 кг |
| 228 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 41.3 м2 |
| 229 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 41.3 кг |
| ПД13.1 |  |  |
| 230 | щит управления | 1 |
| 231 | Вентилятор выт. L =260 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m "NevAtom" | 1 |
| 232 | Быстроразъемные хомуты Ф160 "NevAtom" | 2 |
| 233 | Нагреватель электрический NEK 200/6 "NevAtom" | 1 |
| 234 | Воздушный клапан с приводом KVK 160 "NevAtom" | 1 |
| 235 | Наружная решетка АРН-200х100 “Арктос” | 1 |
| 236 | Диффузор универсальный круглый ДПУ-М-200 “Арктос” | 1 |
| 237 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 18,2 кг |
| 238 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 29,5 м2 |
| 239 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 29.5 кг |
| 240 | Тепловая изоляция K Flex ST толщиной δ=50мм, самоклеящаяся AD 50 ST "K-Flex" | 1,1 м2 |
| ПД14 |  |  |
| 241 | щит управления | 1 |
| 242 | вентилятор осевой УВОП-В-10,0-6 “КВМ” | 1 |
| 243 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 | 1 |
| 244 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1200*600-С/220В "NevAtom" | 1 |
| 245 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 6,3 кг |
| ПД15 |  |  |
| 246 | щит управления | 1 |
| 247 | вентилятор осевой УВОП-Б-6,3-2 “КВМ” | 1 |
| 248 | Обратный клапан круглого сечения Ø630 | 1 |
| 249 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1200*600-С/220В "NevAtom" | 1 |
| 250 | Декоративные решетки для клапанов дымоудаления РКДМ-1090х700 "NevAtom" | 1 |
| 251 | Металл сортовой для крепления воздуховодов | 34,9 кг |
| 252 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent "Тизол" | 47 м2 |
| 253 | Огнезащитный состав Плазас "Тизол" | 47 кг |

Технические средства противодымной вентиляции

гостиница

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| ДУ1 коридор (крыша над 7 этажом) |  |  |
| 1 | щит управления | 1 |
| 2 | вентилятор радиальный, L=25500 м3/ч, N=11 кВт, ВР-86-77-10 ДУ 400 «Неватом» | 1 |
| 3 | обратный клапан, КО-1000 «Неватом» | 1 |
| 4 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1000*500-С/220В «Неватом» | 8 |
| 5 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent«Тизол» | 43,3 м2 |
| 6 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 43,3 кг |
| ПД1 Тамбур шлюз (подвал 002.1) |  |  |
| 7 | щит управления | 1 |
| 8 | вентилятор радиальный, L = 8900м3/ч, Nу=3,0 кВт SL 6,3 R-P-V(50/2,2)-R «Неватом» | 1 |
| 9 | Гибкие вставки «Неватом» | 2 |
| 10 | обратный клапан КПО 800x400 «Неватом» | 1 |
| 11 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*500-С/220В «Неватом» | 8 |
| 12 | Клапан KPNZ-60-800x400-F2-SN-MN220-03 (KOZP-2-НЗ-60) «Неватом» | 1 |
| 13 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 127,13 м2 |
| 14 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 101,7 кг |
| 15 | Противопожарная изоляция, толщиной δ=50 мм ALU WIRED MAT 80 Rockwool | 10,89 м2 |
| ПД2 коридор (крыша над 8 зтажем) |  |  |
| 16 | щит управления | 1 |
| 17 | вентилятор радиальный ВР-86-77-8,0 «Неватом» | 1 |
| 18 | обратный клапан КПО 700x500 «Неватом» | 1 |
| 19 | Клапан дымоудаления KD-2-120-700*500-К/220В | 8 |
| 20 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 107,31 м2 |
| 21 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 85,8 кг |
| ПД3,ПД3.1 пожаробезопасные зоны МГН подвал 002.1) |
| 22 | щит управления | 1 |
| 23 | Вентилятор выт. L = 9000м3/ч, Nу=5,5кВт SL 6,3 R-P-V(40/5,5)-R «Неватом» | 1 |
| 24 | Гибкие вставки «Неватом» | 2 |
| 25 | Клапан воздушный КПО 800x500 «Неватом» | 1 |
| 26 | Вентилятор выт. L =280 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m «Неватом» | 1 |
| 27 | Быстроразъемные хомуты D 160 «Неватом» | 1 |
| 28 | клапан обратный КО 160 «Неватом» | 1 |
| 29 | нагреватель канальный электрический NEK 160/3 «Неватом» | 1 |
| 30 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*500-К/220В «Неватом» | 1 |
| 31 | Клапан KPNZ-60-800x500-F2-SN-MN220-03 (KOZP-2-НЗ-60) «Неватом» | 1 |
| 32 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 94,4 м2 |
| 33 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 75,5 кг |
| 34 | Противопожарная изоляция, толщиной δ=50 мм ALU WIRED MAT 80 Rockwool | 37,87 м2 |
| ПД4 тамбур-шлюз, пожаробезопасные зоны МГН (подвал 002.1) |  |  |
| 35 | щит управления | 1 |
| 36 | Вентилятор выт. L =280 м3/ч, Nу =0.1кВт VKK 160m «Неватом» | 1 |
| 37 | Быстроразъемные хомуты D 160 «Неватом» | 2 |
| 38 | клапан обратный КО 160 «Неватом» | 1 |
| 39 | Воздухораспределитель АМР 300x200 "Арктос" | 2 |
| 40 | Клапан KPNZ-60-160-NP-SN-MN220-03 (KOZP-2-НЗ-60) «Неватом» | 3 |
| 41 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 28,36 м2 |
| 42 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 22,7 кг |
| 43 | Противопожарная изоляция, толщиной δ=50 мм ALU WIRED MAT 80 Rockwool | 9,68 м2 |
| ПД5, ПД5.1 пожаробезопасные зоны МГН (8 этаж 804) |  |  |
| 44 | щит управления | 1 |
| 45 | Вентилятор выт. L = 9000м3/ч, Nу4.0кВт SL 6,3 R-P-V(50/2,2)-R «Неватом» | 1 |
| 46 | Гибкие вставки «Неватом» | 2 |
| 47 | Клапан воздушный КПО 800x500 «Неватом» | 1 |
| 48 | Вентилятор выт. L =280 м3/ч, Nу =0.16 кВт VKK 200m «Неватом» | 1 |
| 49 | Быстроразъемные хомуты D 200 «Неватом» | 1 |
| 50 | клапан обратный КО 200 «Неватом» | 1 |
| 51 | нагреватель канальный электрический NEK 200/6 «Неватом» | 1 |
| 52 | Клапан дымоудаления KD-2-120-800*500-К/220В «Неватом» | 6 |
| 53 | Клапан регулирующий (ручной) 700х400 АВК-700х400 «Арктос» | 1 |
| 54 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 86,3 м2 |
| 55 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 69 кг |
| 56 | Противопожарная изоляция, толщиной δ=50 мм ALU WIRED MAT 80 Rockwool | 10,84 м2 |
| ПД6 шахта лифта (крыша над 8 этажем) |  |  |
| 57 | щит управления | 1 |
| 58 | вентилятор осевой ВО 25-188 №8-5,5 кВт «Неватом» | 1 |
| 59 | Обратный клапан круглого сечения Ø800 КО 800 «Неватом» | 1 |
| 60 | Клапан дымоудаления KD-2-120-1200*600-К/220В «Неватом» | 1 |
| 61 | Материал базальтовый огнезащитный EI60 рулонный, фольгированный МБОР-5Ф Et Vent «Тизол» | 19,83 м2 |
| 62 | Огнезащитный состав Плазас «Тизол» | 55,5 кг |

Стоимость ТО в месяц составляет __________________ руб. ___ коп, включая НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

Срок оказания услуг:

| ____________ ______________________ | Генеральный директор ________________________ С.Ю. Белых |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_______________

от «___» ____________ 2020 г.

Перечень систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности на объекте
Детский хоккейный центр «Авангард» и стоимость технического обслуживания (ТО)

| Наименование | Местоположение |
| --- | --- |
| Детский хоккейный центр «Авангард» | 644010, г. Омск, ул. Куйбышева, 132/3 |

Технические средства системы пожарной сигнализации и оповещения

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция 8000м макс 7 аналогово-кольцевых шлейфов esserbus | 1 |
| 2 | блок управления с дисплеем | 1 |
| 3 | программа для программирования доп. дисплеев | 1 |
| 4 | аналогово-кольцевой модуль серии 9200 | 2 |
| 5 | транспондер esserbus для включения в кольцевой шлейф | 1 |
| 6 | изолятор для ограничения неисправности кольцевого шлейфа | 7 |
| 7 | корпус для транспондера | 2 |
| 8 | извещатель пожарный дымовой с индикатором серии 9200 | 186 |
| 9 | извещатель пожарный тепловой с индикатором серии 9200 | 7 |
| 10 | извещатель пожарный ручной серии 9200 | 25 |
| 11 | база для извещателя серии 9200 | 188 |
| 12 | база для извещателя серии 9200 с изолятором | 6 |
| 13 | извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный серии 9200 | 6 |
| 14 | стартовый комплекс esser интерфейсный блок | 1 |
| 15 | табло световое 12 в | 46 |
| 16 | комплекс речевого оповещения о пожаре | 1 |
| 17 | цифровой источник сообщений | 1 |
| 18 | усилитель мощности 200 вт | 1 |
| 19 | блок коммутации и контроля на 3 зоны | 1 |
| 20 | акустическая система настенная | 67 |
| 21 | источник резервного питания 12в, 2а | 1 |
| 22 | провод шввп 2*1,0мм | 3945 метров |
| 23 | провод пвс 3*1,5мм | 222 метра |
| 24 | Vesda-Lazer-Plus |  |
| 25 | извещатель пожарный дымовой аспирационныйVesda-Lazer-Plus | 2 |
| 26 | розетка программирования VESDAnet Socket VRT-300 | 1 |
| 27 | преобразователь интерфейсов VXX-0200PS-Link HLI | 1 |
| 28 | компьютер | 1 |

Технические средства внутреннего противопожарного водопровода

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | кран пожарный | 30 |
| 2 | ствол пожарный ручной | 30 |
| 3 | рукав пожарный латексный L=20м | 30 |
| 4 | шкаф пожарный встроенный | 30 |
| 5 | огнетушитель ОП 8(з) | 60 |
| 6 | труба вгп ду 50 | 270 метров |
| 7 | труба вгп ду 80 | 335 метров |
| 8 | насос CRN 32-1-1 | 2 |
| 9 | кран поворотный ду 80 | 14 |
| 10 | задвижка с электроприводом ду 100 | 1 |
| 11 | клапан обратный ду 100 | 2 |

Технические средства противодымной вентиляции

| № п/п | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | вентилятор 5,5 кВт | 1 |
| 2 | щит управления | 1 |
| 3 | вентилятор 2,2 кВт | 1 |
| 4 | щит управления | 1 |
| 5 | клапан ПД,ДУ | 2 |
| 6 | привод клапана ПД,ДУ | 2 |
| 7 | люки дымоудаления | 5 |
| 8 | привод открытия, закрытия люков дымоудаления | 5 |
| 9 | щит управления | 1 |
| 10 | ОЗК | 64 |
| 11 | привод открытия, закрытия ОЗК | 64 |

Стоимость ТО в месяц составляет __________________ руб. ___ коп, включая НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

Срок оказания услуг:

| __________ ______________________ | Генеральный директор ________________________ С.Ю. Белых |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_______________

от «___» ____________ 2020 г.

Регламентные работы по техническому обслуживанию систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности объекта Хоккейная Академия «Авангард»

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регламент № 1 технического обслуживания АУВП, ВПВ, АНСВП |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – трубопроводов, оросителей, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д. электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 1.2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| 1.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 1.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 1.5 | Профилактические работы | 1 раз в 3 месяца |
| 1.6 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 1.7 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| 1.8 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (КИП) | ежегодно согласно паспортам на Оборудование |
| 1.9 | Профилактический пуск насосов-повысителей, в том числе их промывка и смазка | ежемесячно |
| 1.10 | Проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи с составлением акта, содержащего полную информацию о испытаниях | 2 раза в год |
| 1.11 | Проверка работоспособности электромагнитных задвижек в режимах ручном и автоматический | ежемесячно |
| 1.12 | Перекатка пожарных рукавов на новое ребро | ежегодно |
| 1.13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 1.14 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| 1.15 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 1.16 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 2. | Регламент № 2 технического обслуживания систем АУПП, АУГП |  |
| 2.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, приборов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2.2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д. | ежемесячно |
| 2.3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 2.4 | Контроль количества огнетушащего вещества и давления газа-вытеснителя | ежемесячно |
| 2.5 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 2.6 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 2.7 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года |
| 2.8 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 2.9 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно согласно паспортам на оборудование |
| 2.10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| 2.11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 2.12 | Контроль массы огнетушащего вещества | ежегодно |
| 2.13 | Замена пиропатронов | раз в 5 лет, согласно паспортам на оборудование |
| 2.14 | Проверка срока действия технического освидетельствования составных частей АУГП, работающих под давлением и соответствия срока эксплуатации составляющих элементов АУПТ установленному изготовителем сроку службы этих же элементов | ежеквартально |
| 2.15 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 2.16 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 3. | Регламент №3 технического обслуживания систем АПС, АПМ и СОУЭ |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, микрофонов, усилителей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 3.2 | Чистка извещателей | 2 раза в год |
| 3.3 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 3.4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 3.5 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 3.6 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 3.7 | Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах | ежемесячно |
| 3.8 | Проверка работоспособности систем с составлением Акта проверки работоспособности | ежеквартально |
| 3.9 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно согласно паспортам на оборудование |
| 3.10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год |
| 3.11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с составлением протокола. | раз в 3 года |
| 3.12 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 3.13 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 4. | Регламент №4 технического обслуживания первичных средств пожаротушения |  |
| 4.1 | -осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним -отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; -состояние защитных и лакокрасочных покрытий; -наличие четкой и понятной инструкции; -состояние предохранительного устройства; -исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа; -масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); -состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); -состояние и надежность крепления корпуса пожарного шкафа, подставки для размещения переносного огнетушителя. Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | ежеквартально |
| 4.2 | -освидетельствование огнетушителей Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | ежегодно |
| 5. | Регламент №5 технического обслуживания наружного противопожарного водопровода |  |
| 5.1 | Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой е комплектации | ежемесячно |
| 5.2 | Проведение гидравлических испытаний сети наружного противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи с составлением акта, содержащего полную информацию о испытаниях | раз в 6 месяцев (веной, осенью |
| 5.3 | Утепление колодцев гидрантов в осенне-зимний период | ежегодно |
| 5.4 | Осмотр колодцев гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушение пожара | ежемесячно |
| 5.5 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 5.6 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 6. | Регламент №6 технического обслуживания противодымной защиты |  |
| 6.1 | Внешний осмотр составных частей системы (электрической части, шкафы, приборы) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 6.2 | Контроль рабочего положения клапанов, выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | ежемесячно |
| 6.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежеквартально |
| 6.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части) | ежеквартально |
| 6.5 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта». | 1 раз в 3 месяца |
| 6.6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежемесячно |
| 6.7 | Периодические испытания систем противодымной защиты с составлением протокола испытаний. | Не реже одного раза в 2 года |
| 6.8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с составлением протокола. | Раз в 3 года |
| 6.9 | Профилактические работы в соответствии с технической документацией на устройства | ежемесячно |
| 6.10 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 6.11 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |

Примечание: * узлы и агрегаты приобретаются заказчиком.

| ___________ ______________________ | Генеральный директор ________________________ С.Ю. Белых |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №_______________

от «___» ____________ 2020 г.

Регламентные работы по техническому обслуживанию систем и оборудования обеспечения пожарной безопасности объекта Детский хоккейный центр «Авангард»

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регламент № 1 технического обслуживания АУВП, ВПВ, АНСВП |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – трубопроводов, оросителей, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д. электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 1.2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| 1.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 1.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 1.5 | Профилактические работы | 1 раз в 3 месяца |
| 1.6 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 1.7 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| 1.8 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (КИП) | ежегодно согласно паспортам на Оборудование |
| 1.9 | Профилактический пуск насосов-повысителей, в том числе их промывка и смазка | ежемесячно |
| 1.10 | Проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи с составлением акта содержащего полную информацию о испытаниях | 2 раза в год |
| 1.11 | Проверка работоспособности электромагнитных задвижек в режимах ручном и автоматический | ежемесячно |
| 1.12 | Перекатка пожарных рукавов на новое ребро | ежегодно |
| 1.13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 1.14 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| 1.15 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 1.16 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 2. | Регламент № 2 технического обслуживания систем АПС, АПМ и СОУЭ |  |
| 2.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно- контрольного прибора, извещателей, оповещателей, микрофонов, усилителей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2.2 | Чистка извещателей | 2 раза в год |
| 2.3 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| 2.4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 2.5 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 2.6 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 2.7 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 2.8 | Проверка работоспособности систем с составлением Акта проверки работоспособности | ежеквартально |
| 2.9 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно согласно паспортам на оборудование |
| 2.10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год |
| 2.11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с составлением протокола. | раз в 3 года |
| 2.12 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 2.13 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |
| 3. | Регламент № 3 технического обслуживания первичных средств пожаротушения |  |
| 3.1 | -осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним -отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; -состояние защитных и лакокрасочных покрытий; -наличие четкой и понятной инструкции; -состояние предохранительного устройства; -исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа; -масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); -состояние гибкого шланга и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); -состояние и надежность крепления корпуса пожарного шкафа, подставки для размещения переносного огнетушителя. Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | ежеквартально |
| 3.2 | -освидетельствование огнетушителей Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | ежегодно |
| 4. | Регламент № 4 технического обслуживания противодымной защиты |  |
| 4.1 | Внешний осмотр составных частей системы (электрической части, шкафы, приборы) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 4.2 | Контроль рабочего положения клапанов, выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | ежемесячно |
| 4.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежеквартально |
| 4.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части) | ежеквартально |
| 4.5 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта». | 1 раз в 3 месяца |
| 4.6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежемесячно |
| 4.7 | Периодические испытания систем противодымной защиты с составлением протокола испытаний. | не реже одного раза в 2 года |
| 4.8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с составлением протокола. | раз в 3 года |
| 4.9 | Профилактические работы в соответствии с технической документацией на устройства | ежемесячно |
| 4.10 | Устранение неисправностей, без замены узлов и агрегатов | по необходимости |
| 4.11 | Устранение неисправностей с заменой узлов и агрегатов | по необходимости* |

Примечание: * узлы и агрегаты приобретаются заказчиком.

| ____________ ______________________ | Генеральный директор ________________________ С.Ю. Белых |
| --- | --- |